ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к  контракту № _____ от 17 мая  2006 г.

Качество топлива дизельного автомобильного EN590 s50ppm, производства

ОАО «Нафтан» для поставок по настоящему контракту

| № | Показатель | Норма |
| --- | --- | --- |
| 1 | Цетановое число | Не менее 51 |
| 2 | Цетановый индекс | Не менее 46,0 |
| 3 | Плотность при 15°С, кг/м , в пределах | 820,0 - 845,0 |
| 4 | Полициклические аром, уг-в, % (м/м) | Не более 11,00 |
| 5 | Содержание серы, мг/кг | Не более 50,0 |
| 6 | Темп-pa вспышки в закр. тигле, °С | Не ниже 55 |
| 7 | Коксуемость 10%-го остатка, % | Не более 0,300 |
| 8 | Зольность, % (м/м) | Не более 0,010 |
| 9 | Содержание воды, мг/кг | Не более 200,0 |
| 10 | Общее сод-е примесей, мг/кг | Не более 24,0 |
| 11 | Коррозия на медной пластинке, (Зч при 50°С), не более | класс 1 |
| 12 | Окислительная стабильность, i/mj | Не более 25,0 |
| 13 | Смазывающая способность, скорректированный диаметр пятна износа (WSD 1,4) при60°С, мкм | Не более 460 |
| 14 | Вязкость кинем. при 40°С, мм2/с | Диапазон 2,00 - 4,50 |
| 15 | Фракционный состав: % (V/V) перегоняется при температуре 250° С, | Не более 65,0 |
|  | % (V/V) перегоняется при температуре 350°С | Не менее 85,0 |
|  | 95% перегоняется при температуре | Не выше 360 |
| 16 | Пред. Темп-pa фильтруемости, °С | Не более -5 |
| 17 | Температура помутнения, °С | Не выше -5 |

ПРОДАВЕЦ                                                                                    ПОКУПАТЕЛЬ