Сжиженный углеводородный газ

ГОСТ 20448-90

Технические характеристики

| Параметры | Марка |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПТ | СПБТ | БТ |
| Массовая доля компонентов, %: сумма метана, этана и этилена сумма пропана и пропилена, не менее сумма бутанов и бутиленов: не менее не более | не нормируется 75 не нормируется не нормируется – 60 не нормируется 60 – |  |  |
| Объемная доля жидкого остатка при 20 ОС, не более | 0,7 | 1,6 | 1,8 |
| Давление насыщенных паров, избыточное, Мпа, при температуре: плюс 45 ОС, не более минус 20 ОС, не менее | 1,6 0,16 | 1,6 – | 1,6 – |
| Массовая доля сероводорода и меркаптановой серы, %, не более в т.ч. сероводорода, не более | 0,013 0,003 | 0,013 0,003 | 0,013 0,003 |
| Содержание свободной воды и щелочи | отсутствие |  |  |
| Интенсивность запаха, баллы, не менее | 3 | 3 | 3 |

Liquefied gases LPG

GOCT 20448-90

Technical Specification

| Parameters | Sort of product Mix |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Propane | Propane-butane | Butane |
| Component share, mass, %: Sum of methane, ethane, ethylene Sum of propane and propylene, min Sum of butane and butylenes: min max | No obligation 75 No obligation No obligation – 60 No obligation 60 – |  |  |
| Liquid residue volume at + 20 OC, max | 0,7 | 1,6 | 1,8 |
| Vapor overpressure, MPa: at + 45 ОС, max at – 20 ОС, min | 1,6 0,16 | 1,6 – | 1,6 – |
| Hydrogen sulfide and merkaptan sulfur, mass, %, max Including hydrogen sulfide content, max | 0,013 0,003 | 0,013 0,003 | 0,013 0,003 |
| Water and alkali content | Absent |  |  |
| Smell intensity, number, min | 3 | 3 | 3 |

Сжиженный углеводородный газ

ГОСТ 27578-87

Технические характеристики

| Параметры | Марка |  |
| --- | --- | --- |
|  | ПА | ПБА |
| Массовая доля компонентов, %: сумма метана, этана пропан сумма углеводородов С4 и выше сумма непредельных углеводородов, не более | не нормируется 85±10 50±10 не нормируется 6 6 |  |
| Содержание жидкого остатка при плюс 40ОС, свободной воды и щелочи | отсутствие |  |
| Давление насыщенных паров, избыточное, Мпа, при температуре: плюс 45 ОС, не более минус 20 ОС, не менее минус 35 ОС, не менее | – – 0,07 | 1,6 0,07 – |
| Массовая доля серы и сернистых соединений, %, не более в т.ч. сероводорода, не более | 0,01 0,003 | 0,01 0,003 |

Liquefied gases LPG

GOST 27578-87

Technical Specification

| Parameters | Sort of product |  |
| --- | --- | --- |
|  | Auto gas (Propane) | Auto gas(Propane-butane Butane |
| Component share, mass, %: Sum of methane, ethane propane Sum of hydrocarbons C4 and higher Sum of unsaturated hydrocarbons, max | No obligation 85±10 50±10 No obligation 6 6 |  |
| Content of liquid residue at + 40 OC, water and alkali: | Absent |  |
| Vapor overpressure, MPa: at + 45 ОС, max at – 20 ОС, min at – 35 ОС, min | – – 0,07 | 1,6 0,07 – |
| Sulfur and sulphureous compounds, mass, %, max Including hydrogen sulfide content, max | 0,01 0,003 | 0,01 0,003 |

Бензин газовый стабильный

ТУ 39–1340–89

Технические характеристики

| Наименование показателя | Норма по маркам |  |
| --- | --- | --- |
|  | БЛ | БТ |
| Фракционный состав: начало кипения, ОС, не ниже конец кипения, ОС, не выше объемная доля остатка в колбе, % об., не более остаток и потери, % об., не более | 25 150 1,3 5 | 30 185 1,5 5 |
| Содержание фактических смол, мг/100 см3, не более | 5 | 5 |
| Давление насыщенных паров, гПа, не более | 1200 | 850 |
| Массовая доля общей серы, % масс., не более | 0,04 | 0,05 |
| Испытания на медную пластинку | выдерживает |  |
| Содержание воды и механических примесей | отсутствие |  |
| Цвет | бесцветный, прозрачный |  |

Stable Gas Gasoline

TU 39–1340–89

Technical Specification

| Parameters | Sort of product |  |
| --- | --- | --- |
|  | Gasoline light | Gasoline heavy |
| Fraction content: Start of boiling, ОС, min End of boiling, ОС, max the volume fraction of residue in the flask, %,max residue and loss, %, max | 25 150 1,3 5 | 30 185 1,5 5 |
| Actual rosin content, mg/100 cm3, max | 5 | 5 |
| Vapor pressure, GPa, max | 1200 | 850 |
| Sulphur, mass. %, max | 0,04 | 0,05 |
| Copper strip corrosion | Stand |  |
| Water and mechanical admixture content | Absent |  |
| Color | Color free, crystal |  |